BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH HIỆU NĂNG Ngày đo: 14/10/2026 • Môi trường vận hành thực tế

Ứng dụng Lumi Wallpad (com.lumi.wallpad v1.0.12) trên Thiết bị Cố định SM10P

5 ĐẠT (PASS) 2 CẢNH BÁO (WARN) 24 CHƯA ĐẠT (FAIL)

1. Tóm Tắt Kết Quả & Giới Hạn Phần Cứng Tham Chiếu (SM10P)

Đánh giá tập trung vào độ mượt hiển thị, thời gian màn hình phản hồi trực tiếp theo thao tác chạm/vuốt của người dùng và mức tiêu thụ tài nguyên hệ thống khi vận hành trên thiết bị SM10P (ADPCP524080961).

Tỷ lệ khung hình trễ (Jank) FAIL

74.57%

Chuẩn: < 5% (≤ 17.54ms/frame)

P50: 26ms | P90: 93ms | P99: 550ms. Gây khựng hình rõ rệt khi vuốt và cuộn.

Phản hồi chạm & Mở ứng dụng FAIL

49ms – 109ms

Chuẩn chạm: < 50ms | Mở app: < 2.0s

Đỉnh trễ chạm giao diện lên tới 567ms; mở mới ứng dụng (Cold Start) mất 10.67s.

Bộ nhớ RAM & Rò rỉ màn hình CRITICAL

503.4 MB PSS

Chuẩn: < 180 MB (Trên RAM 2GB)

Tồn đọng 30 Activities trong bộ nhớ (+49.4MB/vòng), gây tràn RAM sau 15–25 chu kỳ.

Nhiệt độ vận hành âm tường PASS

41.25 °C

Chuẩn: < 65°C (Hạ xung ở 75°C)

Đỉnh nhiệt 41.88°C, không bị giảm xung nhịp (0% Throttling) khi chạy liên tục.

1.1. Các Vấn Đề Chính Gây Trải Nghiệm Chưa Mượt & Hướng Xử Lý Ngắn Gọn

Biểu hiện Chưa Mượt

Nguyên Nhân Cốt Lõi (Ngắn gọn)

Giải Pháp Trọng Tâm

1. Vuốt & cuộn bị giật

74.57% Jank | 43–52 FPS / 57Hz

Cây giao diện quá sâu (18 cấp, dựng cùng lúc 11 Fragments) và quá tải GPU (vẽ đè Overdraw 14.8x, 378 lệnh saveLayer, 13.4% chậm nạp Bitmap, vẽ lại icon/màu liên tục khi cuộn).

Hạ cây View ≤ 10 cấp, offscreenPageLimit=1; bỏ nền trùng & saveLayer; bật Hardware Bitmap, cache icon Vector/Palette.

2. Bấm nút / chuyển tab bị trễ

109ms – 567ms (Chuẩn < 50ms)

Gọi notifyDataSetChanged() vẽ lại cả danh sách, đọc/ghi đồng bộ file wallpad_prefs.xml (1.99 MB) trên luồng UI (89 lần I/O wait) và gọi IPC tắt/bật ScreenSaverService mỗi lần chạm.

Dùng DiffUtil payload (chỉ vẽ lại nút vừa bấm); chuyển dữ liệu sang Room SQLite chạy ngầm; dùng Handler thay IPC khi chạm.

3. Thỉnh thoảng "đứng hình" 0.5s – 2s

10 Frozen Frames | 15 đợt khóa UI

Luồng UI bị khóa bởi luồng mạng/video (1,523 lần lock), dừng chờ dọn rác bộ nhớ (50 đợt GC / 511.5ms) và trễ nhịp quét màn hình (24.8% Missed VSync).

Đọc dữ liệu không khóa qua StateFlow; gom nhịp cập nhật UI (sample 32ms); đưa MQTT/WebSocket về 1 Singleton.

4. Mở app lâu & chuyển trang trễ

Mở: 10.67s | Chuyển: 0.76s – 1.82s

Dồn việc đọc file XML 1.99 MB, nạp thư viện JNI và dựng 11 Fragments lên luồng chính lúc mở trang, kèm 325 lần biên dịch nóng (JIT) khi đang thao tác.

Khởi tạo ngầm (Lazy Init), chỉ dựng trước 1 Fragment và tích hợp Baseline Profiles (biên dịch AOT trước).

5. Dùng lâu nặng máy & tự văng app

503.4 MB PSS | 30 Activities

Không đóng màn hình cũ làm tồn đọng 30 Activities (+49.4 MB/vòng), ép nén 344 MB vào ZRAM Swap gây quá tải CPU và tràn RAM (OOM) sau 15–25 vòng.

Đặt launchMode="singleTask", gọi finish() khi rời trang con và giải phóng cache ảnh trong onTrimMemory().

1.2. Giới Hạn Phần Cứng Vật Lý & Ngưỡng Tiêu Chuẩn Áp Dụng (SM10P)

Thông số Phần cứng SM10P

Giới hạn Vật lý trong Kernel

Ngưỡng Tiêu chuẩn Áp dụng

Cơ sở Tiêu chuẩn Tham chiếu

Màn hình & Chu kỳ VSync

1920×1200 @ 57.00 Hz (17.54 ms/frame)

Frame Time ≤ 17.54 ms (Tối đa 57.0 FPS)

Google Android Vitals / Android CDD Mục 8

Bộ nhớ RAM & VM Heap

RAM: 1,996 MB (+ZRAM 998 MB) | Heap: 192M / 512M

Total PSS < 180 MB | Activities sống ≤ 2

ISO/IEC 25010 / Android Low-RAM Guidelines

Vi xử lý CPU / GPU / VPU

4× Cortex-A55 @ 1.42GHz (400%) | Mali-G52 @ 800MHz

CPU nghỉ ≤ 15%, cuộn < 150% | Overdraw ≤ 2.5x

ISO/IEC 25010 Resource Utilization

Nhiệt độ & Lưu trữ eMMC

Hạ xung: 75°C / 85°C | ROM /data: 24GB | Max 32,768 FDs

Nhiệt độ < 65°C | Ghi Flash < 50 MB/ngày | XML < 100KB

Linux Kernel Thermal DTS / eMMC Wear Standard

2. Đánh Giá Độ Mượt Hiển Thị Giao Diện (Nhóm 1: Tiêu chí 1.1 – 1.7, A1, A2)

Đo lường độ trôi chảy của hình ảnh khi vuốt ngang MainActivity và cuộn danh sách thiết bị trên SmartHomeActivity.

8 / 9 Tiêu chí FAIL

Nhận định trọng tâm:

Toàn phiên có 74.57% số khung hình vượt quá giới hạn VSync 17.54ms của màn hình 57Hz, gây hiện tượng khựng giật khi vuốt và 10 lần đứng hình ngắn (0.7s – 1.99s). Nguyên nhân tại MainActivity là do cây giao diện sâu tới 18 cấp (chứa 218 LinearLayout và 5 RecyclerView lồng trong ViewPager2) làm nghẽn luồng UI (Layout P90 = 14.36ms). Nguyên nhân tại SmartHomeActivity là do nghẽn GPU Mali-G52 (Issue GPU = 15.29ms) bởi tỷ lệ vẽ đè cao (Overdraw 6.65x – 14.8x), gọi 378 lần alpha saveLayer và vẽ lại 56 lần các icon VectorDrawable khi cuộn.

Mã

Tiêu chí Đánh giá

Ngưỡng Tiêu chuẩn

Thông số Đo Hiện tại

Phân tích Nguyên nhân & Biểu hiện

Kết quả

1.1

Thời gian vẽ khung hình (Frame Time P50/P90/P99)

P50 ≤ 12ms

P90 ≤ 17.54ms

P50: 26ms (Main 36ms, Home 19ms)

P90: 93ms | P95: 150ms | P99: 550ms

P90 gấp 5.3 lần giới hạn VSync phần cứng (17.54ms), gây khựng hình rõ rệt ở các nhịp vuốt.

FAIL

1.2

Tỷ lệ khung hình giật (Jank & Stutter Rate)

< 5.0% (Tốt)

> 50% (Vitals Xấu)

Phiên: 74.57% (1,117/1,498)

Main: 66.21% | SmartHome: 62.30%

Cứ 4 khung hình hiển thị có 3 khung hình bị trễ nhịp (vượt ngưỡng phạt Android Vitals +24.5%).

FAIL

1.3

Khung hình đóng băng (Frozen Frames > 700ms)

Frozen: 0%

Missed VSync < 1%

Frozen: 0.67% (10 frames, Max 1.99s)

Missed VSync: 15.69%

Xuất hiện 10 lần giao diện đứng hình từ 0.7s đến gần 2s khi nạp dữ liệu và chuyển trang.

FAIL

1.4

Hiệu năng dàn trang (Measure / Layout / Draw)

Layout P90 < 4.0ms

Views < 1,500

Layout P90: 17.24ms (Max 1,277ms)

Views toàn tiến trình: 10,695 – 11,970

Tổng số View gấp ~8 lần khuyến nghị do không giải phóng các màn hình cũ, làm đỉnh Layout mất 1.28s.

FAIL

1.4a (A1)

Độ sâu cây View & Vẽ đè GPU (Overdraw)

Depth ≤ 10 cấp

Overdraw ≤ 2.5x

Main: 18 cấp, Overdraw 14.8x

Home: 15 cấp, Overdraw 6.65x | 378 saveLayer

Vẽ đè 14.8 lần trên mỗi điểm ảnh và tạo 378 bộ đệm GPU offscreen do lạm dụng hiệu ứng trong suốt (alpha).

FAIL

1.5

Độ mượt cuộn danh sách (RecyclerView Scroll)

P50 ≤ 14ms

P90 ≤ 17.54ms

P50: 19ms | P90: 27ms | P99: 46ms

CPU Layout: 0.28ms | GPU Issue: 10.75ms

CPU xử lý nhanh nhưng bị nghẽn ở bước gửi lệnh vẽ xuống GPU Mali-G52 (P90 = 15.29ms).

FAIL

1.5a (A2)

Lồng ghép RecyclerView & Vẽ lại Vector/Texture

Không lồng > 2 RV

0 Vector repaint

Main: 5 RV | Home: 3 RV

56 Vector repaint | 62 texture_upload

Vẽ lại các icon VectorDrawable và tính lại bảng màu (55 lần computePalette) liên tục trong lúc cuộn.

FAIL

1.6

Độ đều nhịp khung hình (Frame Pacing Jitter)

Interval ≈ 17.54ms

Jitter σ < 3.0ms

Main: σ = 9.56ms, Overrun P90 = +48.9ms

Home: σ = 3.37ms, Overrun P90 = +18.4ms

Nhịp xuất hình trên MainActivity dao động mạnh (σ = 9.56ms), gây cảm giác hình trôi không đều tay.

FAIL

1.7

Đáp ứng tần số quét phần cứng (57.0Hz VSync)

≥ 90% số frame đạt ≤ 17.54ms

Phiên: 25.43% đạt chuẩn

Main: 33.79% (~43 FPS) | Home: 37.70% (~52 FPS)

Chỉ đạt ~1/3 số lượng khung hình đúng hạn so với trần vật lý 57.0 FPS của màn hình SM10P.

FAIL

3. Đánh Giá Độ Nhạy Thao Tác Màn Hình & Thời Gian Mở Trang (Nhóm 2: Tiêu chí 2.1 – 2.7, A3, A4)

Đo lường thời gian từ lúc ngón tay chạm mặt kính cảm ứng đến khi màn hình hoàn tất vẽ khung hình phản hồi giao diện và chuyển trang.

7 FAIL • 2 WARN

Nhận định trọng tâm:

Thao tác cuộn trên SmartHomeActivity có độ nhạy tốt (43.61ms < 50ms) và chạm menu chính phản hồi nhanh (49.08ms). Tuy nhiên, khi bấm nút hoặc chuyển tab phòng trên SmartHomeActivity, bản thân giao diện mất trung bình 109.07ms (đỉnh 567.48ms) mới vẽ xong khung hình phản hồi do phải nạp lại danh sách thiết bị và đọc/ghi đồng bộ file wallpad_prefs.xml (1.99MB) trên luồng chính. Ngoài ra, MainActivity đang gọi stopService/startService(ScreenSaverService) ngay trong hàm nhận cảm ứng (93 lần/18s), và thời gian khởi động lạnh vào tới màn hình chính mất tới 10.67 giây.

Mã

Tiêu chí Đánh giá

Ngưỡng Tiêu chuẩn

Thông số Đo Hiện tại

Phân tích Nguyên nhân & Biểu hiện

Kết quả

2.1

Thời gian CPU xử lý sự kiện chạm (Input Latency)

TB < 1.0ms

P90 < 2.0ms

Main P90: 11.07ms (Max 23.7ms)

Home P90: 1.60ms | Phiên Max: 44.37ms

MainActivity xử lý cảm ứng chậm gấp 5.5 lần chuẩn do gọi IPC tắt/bật lại ScreenSaverService mỗi lần chạm.

FAIL

2.2

Độ nhạy khi vuốt trượt (Touch-to-Display)

TB < 50ms

P90 < 70ms

Home TB: 43.61ms (P90 55.4ms)

Main TB: 69.12ms | Phiên TB: 103.63ms

Cuộn danh sách trong SmartHome bám tay tốt (< 50ms); vuốt ngang MainActivity vượt chuẩn nhẹ (+19ms).

WARN

2.2a (A3)

Độ trễ vẽ phản hồi khi bấm nút / tab trên màn hình

TB < 50ms

Max < 100ms

Main Tap: 49.08ms (Max 107.6ms)

SmartHome Tap: 109.07ms (Max 567.48ms)

Khi bấm nút hoặc chuyển tab trên SmartHome, màn hình bị khựng tới 0.57s mới vẽ xong phản hồi do re-bind Adapter và đợi I/O.

FAIL

2.3

Hiệu năng cảm nhận giao diện (Perceived Perf)

Phản hồi ≤ 50ms

Không khựng > 200ms

15 đợt khựng 526ms – 1,772ms

(Choreographer skip 30–101 frames)

Giao diện xuất hiện 15 đợt khựng từ 0.5s đến 1.77s khi chuyển trang hoặc đồng bộ dữ liệu ngầm.

FAIL

2.4

Thời gian sẵn sàng tương tác (TTID & TTFD)

TTID < 1,500ms

TTFD < 3,000ms

TTID (Splash): 12.0ms (PASS)

TTFD (MainActivity): 10,670ms (FAIL)

Màn hình Splash hiện ngay sau 12ms, nhưng phải chờ 10.67s mới vào được màn hình chính để tương tác.

FAIL

2.5

Thời gian khởi động (Cold / Warm / Hot Start)

Cold < 2.0s | Warm < 1.0s

Hot < 0.5s

Cold: 10.67s | Warm: 1,668ms (+1.43s)

Hot: 1,824ms

Khi mở lại MainActivity từ nền vẫn mất 1.67s – 1.82s do ứng dụng khởi tạo lại toàn bộ 11 Fragment.

FAIL

2.6

Độ trễ chuyển màn hình (Activity Transition)

Displayed < 350ms

WaitTime < 400ms

Camera: 363ms | Settings: 476ms

Intercom: 488ms | Home: 760ms | Music: 777ms

Mở Camera đạt chuẩn (363ms); mở SmartHome (+760ms), Music (777ms) và quay về Main (1.43s) bị trễ.

WARN

2.7

Chặn luồng giao diện chính & Lỗi ANR

Không khóa > 17.54ms

ANR = 0

0 ANR | 15 đợt khóa 526ms – 1,772ms

(Layout max 1,277.7ms)

Không xảy ra lỗi treo cứng ANR (≥ 5s), nhưng luồng chính bị khóa ngắn hạn trên 0.5s tới 15 lần.

FAIL

2.7a (A4)

Bóc tách tranh chấp khóa & I/O trên Main Thread

0 Lock Contention

0 Disk I/O trên UI

1,384 mutex | 139 Java/ART locks

89 I/O waits (max 62ms) | 93 IPC Service

Luồng chính bị chặn do tranh chấp khóa với luồng mạng/media và đợi ghi file wallpad_prefs.xml (1.99MB).

FAIL

4. Đánh Giá Tài Nguyên Hệ Thống & Vận Hành Cố Định 24/7 (Nhóm 3 & 4: Tiêu chí 3.1 – 3.7, A5 & B1 – B5)

Kiểm định tải CPU, RAM, Garbage Collection, nhiệt độ tản nhiệt, luồng video RTSP, bộ nhớ Flash eMMC và độ ổn định dài hạn.

9 FAIL • 4 PASS

Nhận định trọng tâm:

Thiết bị vận hành rất mát (41.25°C, PASS) và quản lý tốt WakeLock. Tuy nhiên, để chạy bền bỉ 24/7 không bị văng ứng dụng, cần xử lý 3 lỗi kiến trúc nghiêm trọng: (1) Rò rỉ 30 Activities trong Backstack làm RAM phình lên 503.4 MB PSS (589.4 MB RSS = 29.5% RAM máy), tăng thêm +49.4 MB sau mỗi vòng điều hướng và dẫn tới tràn RAM (OOM) sau 15–25 vòng; (2) Lưu 1.99 MB dữ liệu vào wallpad_prefs.xml gây ra 50 đợt dọn rác GC trong 4 phút (khóa luồng 511.5ms) và ghi Flash tới ~610.8 MB/ngày; (3) Khởi tạo trùng lặp 3 MQTT Clients + 4 WebSockets cùng 65 luồng mới chỉ trong 18 giây.

Mã

Tiêu chí Đánh giá

Ngưỡng Tiêu chuẩn

Thông số Đo Hiện tại

Phân tích Nguyên nhân & Hệ quả

Kết quả

3.1

Tải CPU (Max 400% @ 1.42GHz) & Số lượng Luồng

Nghỉ ≤ 15% | Cuộn < 150%

Threads < 50

Nghỉ: 34.4% (RTSP 19.3%, GC 12.9%)

Cuộn: 72.4% | 89 Threads (65 mới/18s)

Tải CPU khi nghỉ cao gấp đôi ngưỡng chuẩn; tạo mới 65 luồng trong 18s thay vì tái sử dụng ThreadPool.

FAIL

3.2

Áp lực Bộ nhớ RAM (Trên tổng 1,996 MB RAM)

PSS < 180 MB

Activities ≤ 2

PSS: 503.4 MB (RSS 589.4 MB = 29.5%)

Native: 297.7 MB | Activities: 30

Chiếm gần 1/3 RAM vật lý của máy, ép hệ thống nén 344.3 MB vào ZRAM Swap do giữ 30 Activities.

FAIL

3.3

Thu gom rác bộ nhớ (GC Pause & Memory Churn)

Pause < 2ms | Wait = 0ms

< 2 đợt GC/phút

50 đợt GC / 4 phút | Pause Max 3.79ms

Freed 36MB+16MB LOS | Wait: 511.5ms

Tốc độ xả rác bộ nhớ cực cao khi đọc/ghi chuỗi JSON từ file XML 1.99MB, gây khóa luồng 511.5ms.

FAIL

3.4

Tối ưu tác vụ ngầm (Background & WakeLocks)

WorkManager hợp lệ

0 Stuck WakeLock

0 Stuck WakeLock | 1 WorkManager (1h)

2 Services (Baresip, Multicast)

Quản lý WakeLock và dịch vụ đàm thoại nội bộ (SIP Baresip) đúng tiêu chuẩn hệ điều hành.

PASS

3.5

Hồ sơ đo đạc toàn diện (CPU, Memory & GFX)

Đầy đủ dữ liệu đa tầng

89 Threads, Heap/PSS 3 mốc, 1,498 frames

Thu thập đầy đủ dữ liệu thực nghiệm trên thiết bị cố định phục vụ phân tích.

PASS

3.6

Truy vết hệ thống Perfetto (System Trace)

Đầy đủ ftrace & slices

35.42 MB trace (18s, 131,454 slices)

Thu thập trọn vẹn sự kiện Kernel scheduling, Binder IPC, View rendering và Dalvik lock.

PASS

3.6a (A5)

Độ trễ lập lịch CPU (Kernel Runnable Wait)

Wait Max < 5.0ms

Involuntary < 30%

Main: Wait Max 24.43ms (70.2% bị ép)

RenderThread: Wait Max 25.27ms

Do 89 luồng tranh chấp 4 nhân Cortex-A55, luồng giao diện phải xếp hàng chờ CPU tới 24.4ms (> 1 frame).

FAIL

3.7

Chỉ số chuẩn Jetpack Macrobenchmark

Cold Start < 2,000ms

Overrun P95 ≤ 0ms

Cold TTFD: 10,670ms

Overrun P90: +48.93ms (Main), +18.39ms (Home)

Vượt ngưỡng giới hạn của bộ tiêu chuẩn Jetpack Macrobenchmark ở cả Startup và FrameOverrun.

FAIL

4.1 (B1)

Nhiệt độ SoC/GPU & Xung nhịp vận hành 24/7

< 65.0°C

(Hạ xung ở 75.0°C)

Nghỉ: 38.89°C | Tải: 41.25°C (Max 41.88°C)

CPU đạt đỉnh 1,416 MHz (0% Throttling)

Thấp hơn ngưỡng hạ xung phần cứng (75.0°C) tới 33.1°C; tản nhiệt âm tường hoàn toàn ổn định.

PASS

4.2 (B2)

Giải mã Video RTSP (rkvdec) & Ghép lớp đồ họa

25–30 FPS | HWC Overlay

CPU Stream < 10%

OMX: 20.56 FPS | Luồng RTSP: 19.3% CPU

1,113 lần GPU Client Composition/18s

Luồng video ép GPU Mali-G52 ghép lớp phần mềm 61.8 lần/giây thay vì dùng HWC Overlay, gây giảm độ mượt UI.

FAIL

4.3 (B3)

Tải Đọc/Ghi Flash eMMC & SharedPreferences

Prefs XML < 100 KB

Ghi Flash < 50 MB/ngày

wallpad_prefs.xml = 1.99 MB!

99,482 syscw | Dự báo ghi ~610.8 MB/ngày

File XML cấu hình nặng 1.99MB bị đọc/ghi liên tục, gây nghẽn luồng chính và hao mòn tuổi thọ chip nhớ eMMC.

FAIL

4.4 (B4)

Quản lý Socket, File Descriptors & Kết nối mạng

1 MQTT | 1 WebSocket

Sockets < 30

151 / 32,768 FDs | 62 Sockets

Chạy trùng 3 MQTT Clients + 4 WebSockets

Mỗi lần mở lại Activity tạo thêm kết nối MQTT/WebSocket mới mà không đóng kết nối cũ.

FAIL

4.5 (B5)

Độ ổn định dài hạn 24/7 & Rò rỉ Backstack

Backstack ≤ 2 Activities

Leak = 0 MB/vòng

Backstack: 27–30 Activities xếp chồng

Leak: +49.4 MB/vòng | OOM sau ~15–25 vòng

Không giải phóng Activity cũ khi chuyển trang; chạy liên tục sẽ cạn RAM 2GB và tự thoát ứng dụng (OOM).

FAIL

5. Tổng Hợp Toàn Bộ Các Thành Phần Cần Xử Lý & Giải Pháp Kỹ Thuật (15 Hạng Mục)

Bao phủ đầy đủ 100% các tiêu chí chưa đạt (24 FAIL, 2 WARN) và toàn bộ các nút cổ chai trong chuỗi dựng hình (UI Thread → RenderThread → Skia OpenGL → GPU Mali-G52 → SurfaceFlinger HWC).

15 Thành phần • Khắc phục 26/26 lỗi

Ưu tiên

Thành phần Cần Xử lý & Mã Tiêu chí

Hiện trạng & Thông số Lỗi

Giải pháp Xử lý Kỹ thuật Cụ thể

Chỉ số Mục tiêu Sau Xử lý

A. Nhóm Quản lý Vòng đời Màn hình (Activity Lifecycle) & Bộ nhớ RAM (Khắc phục lỗi tràn RAM 24/7)

P0 - Cấp bách

1. Điều hướng & Quản lý Backstack các Activity

MainActivity, SmartHome, Camera, Intercom, Music, Settings

Tiêu chí: 3.2, 4.5 (B5), 1.4

• Tồn đọng: 30 Activities, 29 ViewRootImpl, 11,970 Views

• Rò rỉ: +49.4 MB PSS/vòng

• Tràn RAM (OOM) sau 15–25 vòng

• Khai báo android:launchMode="singleTask" cho MainActivity trong AndroidManifest.xml.

• Khi chuyển giữa các màn hình chức năng, truyền cờ Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP | Intent.FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP và gọi finish() tại Activity con khi rời trang.

• Hủy đăng ký toàn bộ Listener/Callback (EventBus, BroadcastReceiver, Handler) trong onDestroy() để GC thu hồi được Activity cũ.

• Activities sống: 1 – 2

• Tổng Views: < 1,500

• Total PSS: < 180 MB

• Leak Rate: 0 MB/vòng

P0 - Cấp bách

2. Bộ nhớ Native Heap & Cơ chế Giải phóng Cache (onTrimMemory)

Lớp Application, bộ đệm ảnh Bitmap & JNI Media

Tiêu chí: 3.2

• Native Heap: 297.7 MB PSS

• ZRAM Swap: 344.3 MB

• Khi gọi onTrimMemory: PSS không giảm mà tăng 478.3 → 491.6 MB

• Cài đặt ComponentCallbacks2.onTrimMemory(level) trong Application và các Activity: gọi Glide.get(ctx).clearMemory() và giải phóng các buffer hình ảnh/video khi nhận mức TRIM_MEMORY_RUNNING_LOW hoặc UI_HIDDEN.

• Giới hạn Memory Cache của thư viện ảnh ≤ 15 MB; decode ảnh đúng kích thước ô hiển thị (override(w, h)) và dùng chuẩn màu RGB_565 cho ảnh nền không cần kênh trong suốt.

• Native Heap: < 90 MB

• Giảm ≥ 20% PSS khi nhận tín hiệu thiếu RAM

B. Nhóm Lưu trữ Dữ liệu, Đọc/Ghi Flash eMMC & Thu gom Rác Bộ nhớ GC (Khắc phục mở app chậm 10.67s & khựng UI)

P0 - Cấp bách

3. File cấu hình wallpad_prefs.xml (SharedPreferences)

Lưu trữ danh sách thiết bị, phòng, kịch bản JSON

Tiêu chí: 4.3 (B3), 2.4, 2.5, 2.7a (A4), 3.3, 3.7

• Dung lượng file: 1.99 MB

• Cold Start TTFD: 10,670 ms

• 89 lần I/O wait trên UI (max 62ms)

• 50 đợt GC/4p (khóa 511.5ms)

• Ghi Flash: ~610.8 MB/ngày

• Tách dữ liệu lớn sang Room SQLite Database: Chuyển toàn bộ danh sách thiết bị, trạng thái phòng, kịch bản ra khỏi SharedPreferences sang các bảng SQLite có đánh chỉ mục (@Index). Khi đổi trạng thái 1 thiết bị, chỉ chạy lệnh UPDATE dòng đó thay vì serialize và ghi đè lại cả file XML 1.99 MB.

• Chuyển toàn bộ việc đọc/parse JSON và truy vấn DB sang luồng nền Dispatchers.IO.

• Chỉ giữ lại các cờ cài đặt nhẹ (Token, IP, âm lượng) trong wallpad_prefs.xml (< 50 KB) và dùng apply().

• File XML: < 50 KB

• Cold Start: < 2,500 ms

• WaitForGc: 0 ms

• Ghi Flash: < 50 MB/ngày

P2 - Trung bình

4. Cơ sở dữ liệu WorkManager (androidx.work.workdb-wal)

Quản lý lịch tác vụ chạy ngầm định kỳ

Tiêu chí: 4.3 (B3), 3.4

• File WAL: 432.6 KB (gấp 4 lần file DB chính 106 KB)

• Sử dụng enqueueUniquePeriodicWork() với chính sách ExistingPeriodicWorkPolicy.KEEP để tránh đăng ký chồng thêm bản ghi tác vụ mới mỗi lần khởi động lại ứng dụng; gọi dọn dẹp (pruneWork()) định kỳ.

• File WAL: < 100 KB

C. Nhóm Tối ưu Toàn diện Độ mượt Giao diện (UI Thread → RenderThread → Skia OpenGL → GPU Mali-G52)

P1 - Cao

5. Độ sâu Cây giao diện & Cơ chế nạp ViewPager2 (11 Fragments)

Bố cục XML của MainActivity & SmartHomeActivity

Tiêu chí: 1.1, 1.3, 1.4, 1.4a (A1), 1.6, 2.5, 2.6

• Độ sâu View: Max 18 cấp (218 LinearLayout, 122 FrameLayout)

• Layout P90: 17.24 ms (Max 1,277.7 ms)

• Mở lại Main: 1,668 ms

• Tái cấu trúc các file XML bằng ConstraintLayout phẳng để giảm độ sâu cây View từ 18 cấp xuống ≤ 10 cấp, loại bỏ các LinearLayout dùng layout_weight lồng nhau.

• Đặt viewPager2.offscreenPageLimit = 1 và áp dụng Lazy Inflate (dùng ViewStub hoặc chỉ nạp dữ liệu danh sách khi Fragment vào trạng thái RESUMED) thay vì dựng đồng thời cả 11 Fragment lúc mở màn hình.

• Độ sâu View: ≤ 10 cấp

• Layout P90: < 4.0 ms

• Chuyển màn: < 350 ms

P1 - Cao

6. Tỷ lệ Vẽ đè GPU (Overdraw) & Lệnh alpha caused saveLayer

Các thẻ Card thiết bị, lớp nền mờ & hiệu ứng chuyển cảnh

Tiêu chí: 1.2, 1.4a (A1), 1.5, 1.7

• Overdraw: 14.8x (Main) / 6.65x (Home)

• 378 lần gọi saveLayer / 127 frames

• GPU Issue P90: 15.29 ms

• Xóa bỏ các thuộc tính android:background trùng lặp ở các ViewGroup cha đã bị che khuất hoàn toàn bởi View con.

• Thay thế việc gán android:alpha="0.x" lên toàn bộ ViewGroup (vốn ép GPU Mali-G52 phải cấp phát bộ đệm offscreen saveLayer) bằng mã màu có kênh Alpha trực tiếp (#80RRGGBB) trên từng thành phần nền/chữ hoặc bật hasOverlappingRendering() = false cho các View đơn giản.

• Overdraw: ≤ 2.5x

• saveLayer: 0 lần

• GPU Issue: < 4.0 ms

P1 - Cao

7. Tối ưu RecyclerView Adapter, Icon VectorDrawable & Palette

Danh sách thiết bị/phòng trong SmartHomeActivity & MainActivity

Tiêu chí: 1.5, 1.5a (A2), 2.2a (A3)

• 56 lần vẽ lại Vector icon, 55 lần computePalette khi cuộn

• Bấm nút/tab trên SmartHome khựng 109ms (Max 567.5ms)

• Thay thế notifyDataSetChanged() bằng ListAdapter + DiffUtil.ItemCallback (sử dụng payload để chỉ vẽ lại trạng thái nút vừa bấm, không dựng lại toàn bộ các thẻ thiết bị trong phòng).

• Chia sẻ chung 1 RecycledViewPool giữa các RecyclerView lồng nhau, bật setHasFixedSize(true) và isItemPrefetchEnabled = true (setInitialPrefetchItemCount(4)).

• Cache sẵn các icon VectorDrawable (66×66, 60×60) thành Bitmap trong bộ nhớ và lưu kết quả tính màu Palette theo ID ảnh thay vì tính lại trên luồng UI mỗi khi cuộn.

• Vector repaint: 0 lần

• Bấm nút/tab: < 50 ms

• Cuộn mượt: 55–57 FPS

P1 - Cao

8. Tải ảnh Bitmap lên GPU (Slow Bitmap Uploads & Texture Upload)

172 AppCompatImageView trên Main & 81 trên SmartHome

Tiêu chí: 1.4, 1.5a (A2), 1.6

• 39 / 290 frames (13.4%) trên MainActivity bị Slow Bitmap Uploads

• 62 lần texture_upload trong 18s

• RenderThread Sync Max: 8.98 ms

• Kích hoạt Hardware Bitmaps (Bitmap.Config.HARDWARE qua Downsampler.ALLOW_HARDWARE_CONFIG = true trong Glide) để ảnh sau khi giải mã được lưu trực tiếp trong bộ nhớ đồ họa GPU, loại bỏ hoàn toàn bước copy/upload Bitmap từ CPU sang GPU trên RenderThread.

• Gọi Bitmap.prepareToDraw() trên luồng nền trước khi gắn ảnh vào ImageView.

• Slow Bitmap Uploads: 0%

• RenderThread Sync: < 1.5 ms

P1 - Cao

9. Trễ nhịp bắt đầu vẽ khung hình (VSync Delay & Missed VSync)

Hàng đợi Main Looper MessageQueue & cập nhật UI liên tục

Tiêu chí: 1.1, 1.3, 1.6, 1.7

• VSync Delay P90: 17.54 ms (Main), 35.09 ms (Phiên, Max 1.28s)

• Missed VSync: 24.83% (Main), 15.69% (Phiên)

• Gom nhóm cập nhật giao diện (UI State Conflation): Khi nhận nhiều gói tin trạng thái từ MQTT/Sensor, gom nhóm qua StateFlow hoặc sample(32ms) để chỉ đẩy tối đa 1 lệnh cập nhật UI mỗi chu kỳ VSync, tránh làm ngập hàng đợi MessageQueue khiến Choreographer#doFrame bị trễ nhịp.

• Hủy/tạm dừng mọi ValueAnimator, hiệu ứng chuyển động hoặc đồng hồ đếm ở các Fragment đang bị khuất.

• VSync Delay P90: < 1.0 ms

• Missed VSync: < 1.0%

P2 - Trung bình

10. Cắt bo góc (RoundedImageView / CardView) & Đợi hàng đợi GPU OpenGL

Pipeline Skia (OpenGL) trên GPU Mali-G52

Tiêu chí: 1.4, 1.5, 1.5a (A2)

• 123 lần waiting for GPU completion

• 112 lần HWC release waits

• GPU P95 vọt đỉnh khi cuộn thẻ bo góc

• Thay thế RoundedImageView (vốn dùng BitmapShader hoặc Canvas.clipPath gây tốn tài nguyên trên Skia OpenGL) bằng ViewOutlineProvider chuẩn phần cứng (view.clipToOutline = true) hoặc ShapeableImageView.

• Đặt app:cardElevation="0dp" cho các thẻ MaterialCardView nằm bên trong danh sách cuộn (dùng viền strokeWidth thay cho bóng đổ động Realtime Shadow).

• Giảm > 80% thời gian chờ GPU completion

P2 - Trung bình

11. Biên dịch nóng JIT Compiling ngay trong lúc đang vuốt/cuộn

Thiếu cấu hình Baseline Profiles cho RecyclerView & ViewPager2

Tiêu chí: 1.5, 1.5a (A2), 3.7

• 325 sự kiện JIT compiling trong 18s cuộn (dịch nóng GapWorker, LinearLayoutManager, onDraw)

• Tích hợp Jetpack Baseline Profiles (androidx.profileinstaller:profileinstaller) để biên dịch trước (AOT) các hàm trọng yếu của RecyclerView, ConstraintLayout và ViewPager2 ngay khi cài đặt, giúp CPU không phải vừa cuộn danh sách vừa biên dịch mã máy.

• JIT khi cuộn: 0 sự kiện

• Mượt ngay từ lượt vuốt đầu tiên

D. Nhóm Xử lý Cảm ứng, Đồng bộ Luồng (Locks/Threads), Mạng & Giải mã Camera RTSP

P1 - Cao

12. Cơ chế Đặt lại Bộ đếm Màn hình chờ (ScreenSaverService) khi Chạm

Hàm dispatchTouchEvent() tại MainActivity

Tiêu chí: 2.1, 2.2, 2.7a (A4)

• Gọi 46 Stop + 47 Start Service chỉ trong 18s chạm/vuốt

• Input P90: 11.07 ms (Max 23.7ms)

• Loại bỏ hoàn toàn lệnh gọi IPC stopService() và startService(ScreenSaverService) bên trong dispatchTouchEvent().

• Thay bằng bộ đếm nội bộ dùng Handler.removeCallbacks(idleRunnable) và postDelayed() chỉ kích hoạt khi nhận sự kiện MotionEvent.ACTION_DOWN hoặc ACTION_UP (bỏ qua các sự kiện ACTION_MOVE liên tiếp khi vuốt).

• Input P90: < 2.0 ms

• IPC Service khi chạm: 0 lần

P1 - Cao

13. Quản lý Kết nối MQTT, WebSocket & ThreadPool Hệ thống

Tầng kết nối mạng & Khởi tạo luồng ngầm (Timer, Executor)

Tiêu chí: 3.1, 3.6a (A5), 4.4 (B4)

• Chạy trùng 3 MQTT + 4 WebSockets (62 Sockets)

• 89 Threads (tạo mới 65 luồng/18s)

• Chờ CPU: Max 24.43 ms

• Chuyển MQTTClient, OkHttpClient và WebSocket về kiến trúc Singleton duy nhất cấp Application; đóng kết nối cũ trước khi kết nối lại và không tạo client mới trong Activity.onCreate().

• Thay thế các new Thread(), new Timer() (đã tạo tới Timer-148) bằng một CoroutineScope dùng chung với bộ điều phối giới hạn Dispatchers.IO.limitedParallelism(4) tương ứng với 4 nhân Cortex-A55.

• Kết nối: 1 MQTT, 1 WS

• Tổng luồng: < 50 Threads

• Chờ CPU: < 5.0 ms

P1 - Cao

14. Đồng bộ Dữ liệu Đa luồng (Khử khóa synchronized trên UI Thread)

Chia sẻ dữ liệu giữa luồng nhận bản tin mạng/media và luồng giao diện

Tiêu chí: 2.3, 2.7, 2.7a (A4)

• 1,384 pthread_mutex & 139 Java Monitor chặn UI trong 18s

• 15 đợt khựng 526ms – 1,772ms

• Loại bỏ việc dùng chung khóa synchronized giữa luồng MQTT Rec / RTSP IO và luồng Main Thread.

• Áp dụng cấu trúc dữ liệu bất biến (Immutable State) phát qua Kotlin StateFlow hoặc ConcurrentHashMap để luồng UI luôn đọc trạng thái không khóa (Lock-free Read).

• Lock Contention trên UI: 0 lần

• Không còn đợt đơ > 200ms

P2 - Trung bình

15. Luồng Giải mã Video Camera RTSP & Ghép lớp SurfaceFlinger

Luồng .97:554Surface], bộ giải mã rkvdec & SurfaceView

Tiêu chí: 4.2 (B2), 3.1

• Tốn 19.3% CPU liên tục

• Cấp phát lại codec mỗi 3–10s

• 1,113 lần GPU Client Comp/18s

• Tự động tạm dừng (pause/release) luồng RTSP ngay khi người dùng chuyển sang trang khác hoặc khi màn hình tắt nghỉ.

• Giữ ổn định phiên MediaCodec khi đang phát, tránh hủy và khởi tạo lại codec mỗi vài giây.

• Tránh đặt các lớp phủ bán trong suốt (semi-transparent overlay) đè trực tiếp lên khung SurfaceView của Camera để chip Rockchip đẩy thẳng khung hình video qua phần cứng HWC Overlay.

• CPU khi ẩn Camera: < 2%

• Ghép lớp bằng HWC Overlay